# Техническое задание на разработку пет-проекта "EcoGrid VPP Simulator"

## 1. Общая информация

### 1.1. Название проекта

EcoGrid VPP Simulator — симулятор виртуальной электростанции (Virtual Power Plant, VPP), объединяющей распределенные энергетические ресурсы (DER) для оптимизации производства, потребления и торговли электроэнергией.

### 1.2. Цель проекта

Разработать программный симулятор, демонстрирующий работу виртуальной электростанции на основе эмуляции устройств. Проект предназначен для демонстрации компетенций в программировании (Go и Python), понимании предметной области энергетики, архитектуре IoT-систем и оптимизации ресурсов. Симулятор должен эмулировать поведение реальных устройств без физического оборудования, используя цифровые двойники (Digital Twins).

### 1.3. Область применения

Проект моделирует сценарии для частных домов или небольших сообществ, где солнечные панели, ветрогенераторы, батареи, электромобили и тепловые насосы интегрируются в единую систему для снижения затрат на энергию и участия в рынке электроэнергии.

### 1.4. Ограничения

- Все компоненты должны запускаться в Docker-контейнерах на локальной машине.

- Использовать открытые библиотеки и инструменты без дополнительных затрат.

- Фокус на эмуляции: реальные API (погода, цены) можно заменить на генераторы данных.

### 1.5. Сроки и этапы разработки

- Этап 1: Проектирование и настройка инфраструктуры (1-2 недели).

- Этап 2: Разработка уровня устройств и коммуникации (2-3 недели).

- Этап 3: Реализация сбора данных, хранения и оптимизации (2-3 недели).

- Этап 4: Интеграция, тестирование и документация (1-2 недели). Общий срок: 6-10 недель для индивидуальной разработки.

## 2. Функциональные требования

### 2.1. Входные данные (Inputs)

Система должна принимать или генерировать следующие данные:

- Погода: Солнечная иррадиация (Вт/м²), скорость ветра (м/с), температура воздуха (°C). Источник: Генератор на основе исторических данных или случайных значений с реалистичной логикой (например, солнце светит днем).

- Рыночные цены: Цена за кВт·ч, обновляемая каждые 15-60 минут. Симулировать колебания (дешево днем, дорого вечером).

- Профиль потребления: График нагрузки (кВт) для виртуальных домов (пики утром/вечером).

Данные можно загружать из файлов (CSV/JSON) или генерировать в реальном времени.

### 2.2. Выходные данные (Outputs)

Система должна генерировать:

- Управляющие сигналы: Команды для устройств, например:

  - Зарядка/разрядка батареи с указанной мощностью.

  - Снижение потребления для умных нагрузок.

- Финансовый отчет: Расчет сэкономленных/заработанных средств за период (сутки), на основе цен и действий.

- Алерты: Уведомления о критических состояниях (низкое напряжение, перегрев батареи).

### 2.3. Решаемые задачи

- Peak Shaving: Снижение потребления из сети в пиковые часы цен via батареи.

- Arbitrage: Покупка энергии дешево (ночь), хранение, продажа дорого (день).

- Балансировка частоты: Симуляция мгновенной компенсации дефицита энергии (например, от облаков над панелями).

### 2.4. Устройства для эмуляции

Реализовать эмуляцию следующих DER:

- Солнечные панели: Генерация зависит от времени суток и погоды.

- Ветрогенератор (малый, вертикальной оси): Стохастическая генерация с учетом ветра; сглаживание скачков via батареи.

- Батареи: Хранение энергии с учетом КПД, износа (опционально) и температуры.

- V2G (электромобиль): Батарея с ограниченным временем подключения (например, вечером-утром); планирование заряда с учетом нужд владельца.

- Тепловой насос (Smart Heat Pump): Преобразование избыточной энергии в тепло; использование как теплового аккумулятора (перегрев воды).

Каждое устройство — отдельный контейнер, публикующий данные в MQTT.

### 2.5. Масштабирование

- Базовое: 5-10 виртуальных домов/устройств.

- Расширение: Возможность запуска 100+ контейнеров via Docker Compose для демонстрации high-load.

## 3. Архитектура системы

Система строится по IoT-паттерну с использованием микросервисов в Docker.

### 3.1. Уровень устройств (Edge Layer)

- Язык: Go.

- Каждый тип устройства — отдельный контейнер.

- Логика: Внутреннее состояние (например, текущая генерация), публикация данных в MQTT-топики (например, home/1/solar/power).

### 3.2. Коммуникация (Message Broker)

- Инструмент: MQTT (Mosquitto или RabbitMQ в контейнере).

- Поддержка Pub/Sub: Устройства публикуют данные, сервисы подписываются.

### 3.3. Сбор данных (Data Ingestion Service)

- Язык: Go.

- Подписка на все топики, десериализация (JSON/Protobuf), валидация, буферизация.

- Запись в БД пакетами.

### 3.4. База данных (Storage)

- Тип: TimescaleDB (на базе PostgreSQL) или InfluxDB для временных рядов.

- Хранение: История данных по времени (генерация, цены, состояния).

### 3.5. Оптимизационный двигатель (Optimization Engine)

- Язык: Python.

- Библиотеки: Pyomo для оптимизации или простые эвристики.

- Логика: Периодический запуск (каждые N минут):

  - Чтение данных из БД и прогнозов.

  - Расчет оптимальных действий (заряд/разряд, arbitrage).

  - Отправка команд в MQTT или gRPC.

### 3.6. Сервис управления (Command Control)

- Язык: Go.

- Получение решений от Optimization Engine.

- Перевод в команды устройств и публикация в MQTT.

### 3.7. Инфраструктура

- Контейнеризация: Docker Compose для запуска всех сервисов одной командой.

- Мониторинг: Опционально добавить Prometheus/Grafana для визуализации метрик (load, задержки).

## 4. Нефункциональные требования

### 4.1. Производительность

- Обработка 1000+ сообщений/секунду в high-load сценарии.

- Задержка команд: <1 секунда.

### 4.2. Надежность

- Обработка ошибок: Retry для MQTT, валидация данных.

- Логирование: В каждом сервисе (stdout или файл).

### 4.3. Масштабируемость

- Легкое добавление устройств via конфиг.

- Тестирование на локальной машине (минимум 8GB RAM).

### 4.4. Безопасность

- Базовая: MQTT с аутентификацией (username/password).

- Не фокус проекта, но учесть в документации.

### 4.5. Технологический стек

- Backend: Go (устройства, ingestion, control).

- Optimization: Python (Pyomo, Pandas для анализа).

- БД: TimescaleDB/InfluxDB.

- Коммуникация: MQTT.

- Контейнеры: Docker, Docker Compose.

- Данные: Генераторы или открытые датасеты (например, от NOAA для погоды).

## 5. Тестирование и документация

### 5.1. Тестирование

- Unit-тесты: Для каждого модуля (Go: testing, Python: pytest).

- Интеграционные тесты: Симуляция сценариев (arbitrage, peak shaving).

- Load-тесты: Запуск множества контейнеров, измерение производительности.

- Сценарии: Нормальные (солнечный день), экстремальные (шторм, скачки цен).

### 5.2. Документация

- README.md: Инструкция по запуску, архитектура, примеры.

- API-документация: Для MQTT-топиков и сообщений.

- Отчет: Описание реализованных задач, метрики (экономия энергии).

### 5.3. Критерии приемки

- Симулятор запускается одной командой (docker-compose up).

- Демонстрирует реальные сценарии с отчетами.

- Код чистый, с комментариями; репозиторий на GitHub.